Implementarea unui Smart Parking System bazat pe microcontroler si aplicatie interactiva

# Documentul de proiectare

Cuprins

1.	Introducere	1

1.1	Scopul documentului	1

2.	Prezentare generală și abordări de proiectare	2

2.1	Prezentare generală	2

2.2	Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri	2

2.2.1	Presupuneri	2

2.2.2	Constrângeri	2

2.2.3	Riscuri	3

3.	Considerațiii de proiectare	4

3.1	Obiective și linii directoare (ghiduri)	4

3.2	Metode de dezvoltare	4

3.3	Strategii de arhitectură	4

4.	Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii	6

4.1	Vedere logică	6

4.2	Arhitectură hardware	6

4.3	Arhitectură software	6

4.4	Arhitectura informațiilor	7

4.5	Arhitectura de comunicații interne	7

4.6	Diagrama de arhitectură a sistemului	8

5.	Proiectarea sistemului	9

5.1	Proiectarea bazei de date	9

5.1.1	Obiecte de date și structuri de date rezultante	9

5.1.2	Fișiere și baze de date	9

5.2	Conversii de date	9

5.3	Interfețe utilizator	10

5.3.1	Intrări	10

5.3.2	Ieșiri	10

5.4	Proiectarea interfețelor cu utilizatorul	10

6.	Scenarii de utilizare	11

7.	Proiectare de detaliu	12

7.1	Proiectare hardware de detaliu	12

7.2	Proiectare software de deatliu	12

7.3	Proiectare detaliată de securitate	13

7.4	Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului	14

7.5	Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)	14

8.	Controale pentru verificarea integrității sistemului	15

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului	16

Anexa B: Acronime	17

Anexa C Documente la care se face referire	18

## Introducere

Prezentul document descrie proiectarea sistemului pentru aplicația Smart Parking System (SPS), un sistem integrat hardware-software destinat monitorizării și gestionării locurilor de parcare disponibile în timp real.

Sistemul propus este realizat sub forma unei machete experimentale bazate pe platforma Arduino, care simulează funcționarea unei parcări inteligente. Acesta include componente hardware precum senzori de detecție, servomotor pentru controlul barierei, afișaj LCD, senzor de gaz, buzzer și modul de comunicație Bluetooth HC-05. În paralel, sistemul integrează o aplicație mobilă destinată utilizatorilor finali, care permite vizualizarea locurilor de parcare disponibile.

Nu există un sistem existent implementat anterior în cadrul proiectului, soluția propusă fiind dezvoltată de la zero, având ca scop demonstrarea funcționalităților unui sistem inteligent de parcare.

Acest document este unul dinamic și poate suferi modificări pe parcursul dezvoltării proiectului. Pe măsură ce sistemul evoluează, pot apărea actualizări legate de:

- îmbunătățirea arhitecturii sistemului;

- modificarea sau optimizarea componentelor hardware;

- extinderea funcționalităților aplicației mobile;

- ajustarea mecanismelor de comunicare și integrare;

Toate modificările vor fi documentate pentru a asigura trasabilitatea și coerența proiectului.

### Scopul documentului

Scopul prezentului Document de Proiectare a Sistemului (System Design Document – SDD) este de a defini în mod clar arhitectura și designul sistemului Smart Parking System (SPS), oferind o bază tehnică solidă pentru implementarea acestuia.

Prin acest document sunt descrise elementele esențiale necesare dezvoltării sistemului, incluzând structura generală, componentele hardware și software, interacțiunea dintre acestea, precum și fluxurile de date și mecanismele de comunicare. Astfel, documentul oferă echipei de dezvoltare îndrumarea necesară pentru realizarea corectă și eficientă a sistemului propus.

Documentul transpune cerințele funcționale și nefuncționale definite anterior în specificații de proiectare detaliate, facilitând procesul de implementare, testare și validare a sistemului. De asemenea, acesta contribuie la asigurarea coerenței între etapele de dezvoltare și la menținerea unei viziuni unitare asupra soluției propuse.

Proiectarea sistemului este realizată într-un mod incremental și iterativ, permițând adaptarea continuă la eventuale modificări sau îmbunătățiri identificate pe parcursul dezvoltării.

Publicul țintă al acestui document este format din:

- managerul de proiect, care utilizează informațiile pentru planificare și monitorizare;

- echipa de dezvoltare, care implementează sistemul pe baza specificațiilor;

- echipa de testare, care validează funcționalitatea sistemului;

Anumite secțiuni ale documentului, în special cele referitoare la interfața utilizator (UI), pot fi prezentate și altor părți interesate, precum utilizatorii finali sau evaluatorii proiectului, pentru obținerea de feedback și validare.

## Prezentare generală și abordări de proiectare

Această secțiune descrie principiile și strategiile care vor fi utilizate ca ghiduri în momentul proiectării și implementării sistemului.

### Prezentare generală

Sistemul Smart Parking System (SPS) este conceput ca o soluție integrată hardware-software pentru monitorizarea și gestionarea locurilor de parcare disponibile în timp real. Acesta se încadrează în categoria sistemelor de tip smart city, având ca scop optimizarea utilizării spațiilor de parcare și îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Contextul sistemului este reprezentat de necesitatea reducerii timpului de căutare a unui loc de parcare și de automatizarea proceselor asociate accesului în parcare. Soluția propusă constă într-o machetă experimentală bazată pe platforma Arduino, care simulează o parcare inteligentă și permite validarea conceptului într-un mediu controlat.

Abordarea de proiectare adoptată este una modulară, în care sistemul este împărțit în mai multe subsisteme interconectate:

- subsistemul hardware, responsabil de colectarea datelor și controlul fizic al componentelor (senzori, servomotor, afișaj);

- subsistemul de comunicație, care asigură transmiterea datelor prin intermediul modulului Bluetooth;

- subsistemul software (aplicația mobilă), care oferă interfața utilizator și afișează informațiile procesate;

Arhitectura sistemului este una distribuită, în care componentele hardware și software colaborează pentru a asigura funcționarea în timp real. Microcontrolerul Arduino acționează ca unitate centrală de procesare pentru datele provenite de la senzori, iar aplicația mobilă funcționează ca interfață de vizualizare și interacțiune pentru utilizator.

Din punct de vedere software, aplicația mobilă este proiectată conform unei arhitecturi simple, orientate pe funcționalitate, în care datele primite sunt procesate și afișate într-un mod intuitiv.

Obiectivele principale ale proiectării sunt:

- asigurarea unei funcționări în timp real a sistemului;

- realizarea unei arhitecturi modulare și ușor de extins;

- integrarea eficientă a componentelor hardware și software;

- asigurarea fiabilității și stabilității sistemului;

- dezvoltarea unei interfețe intuitive pentru utilizatori;

### Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

#### Presupuneri

Proiectarea și implementarea sistemului Smart Parking System (SPS) se bazează pe o serie de presupuneri legate de mediul de operare, componentele utilizate și modul de interacțiune al utilizatorilor. În același timp, există anumite dependențe externe care pot influența funcționarea și evoluția sistemului.

Presupuneri

- Disponibilitatea și compatibilitatea hardware
Se presupune că toate componentele hardware utilizate (placa Arduino, senzori, servomotor, modul Bluetooth HC-05, afișaj LCD etc.) sunt compatibile și funcționează conform specificațiilor.

- Funcționarea corectă a senzorilor
Se consideră că senzorii de obstacol și senzorul de nivel oferă date suficient de precise pentru determinarea stării locurilor de parcare.

- Disponibilitatea dispozitivelor mobile
Utilizatorii finali dispun de dispozitive mobile compatibile, echipate cu Bluetooth și cu un sistem de operare Android actualizat.

- Condiții normale de operare
Sistemul este utilizat într-un mediu controlat, fără interferențe majore sau condiții extreme care ar putea afecta performanța componentelor.

- Utilizarea corectă a aplicației
Se presupune că utilizatorii vor interacționa cu aplicația mobilă conform instrucțiunilor, fără a genera comportamente neprevăzute.

- Scop demonstrativ al sistemului
Sistemul este realizat sub formă de prototip (machetă), nu ca soluție comercială complet implementată.

Dependențe

- Dependența de componente hardware
Funcționarea sistemului depinde direct de disponibilitatea și starea componentelor hardware utilizate.

- Dependența de comunicația Bluetooth
Transferul de date între Arduino și aplicația mobilă depinde de stabilitatea conexiunii oferite de modulul HC-05.

- Dependența de sistemul de operare Android
Aplicația mobilă este dependentă de compatibilitatea cu diferite versiuni ale sistemului Android și de modul în care acesta gestionează conexiunile Bluetooth.

- Dependența de mediile de dezvoltare
Implementarea sistemului depinde de utilizarea unor instrumente precum Arduino IDE și Android Studio.

- Dependența de alimentarea electrică
Sistemul hardware necesită o sursă stabilă de energie pentru a funcționa corespunzător.

#### Constrângeri

Proiectarea sistemului Smart Parking System (SPS) este influențată de o serie de constrângeri globale care afectează atât componentele hardware, cât și cele software și mecanismele de comunicație. Aceste constrângeri trebuie luate în considerare pentru a asigura o implementare eficientă și realistă a sistemului.

1. Constrângeri ale mediului hardware și software
Sistemul este bazat pe platforma Arduino, care are resurse limitate de procesare și memorie.
Impact: impune optimizarea codului și limitarea complexității funcționalităților implementate.

2. Constrângeri ale mediului utilizator final
Utilizatorii folosesc dispozitive mobile cu diferite specificații hardware și versiuni de Android.
Impact: aplicația trebuie să fie compatibilă cu o gamă variată de dispozitive și să aibă o interfață simplă.

3. Disponibilitatea resurselor
Componentele hardware pot avea disponibilitate limitată sau variații de performanță.
Impact: proiectarea trebuie să fie flexibilă și să permită înlocuirea componentelor fără modificări majore.

4. Conformitatea cu standardele
Se impune respectarea bunelor practici de programare și a standardelor de dezvoltare software.
Impact: codul trebuie să fie modular, lizibil și ușor de întreținut.

5. Cerințe de interoperabilitate
Sistemul trebuie să asigure integrarea corectă între componentele hardware și aplicația mobilă.
Impact: necesită definirea clară a interfețelor și a formatului datelor transmise.

6. Cerințe de interfață și protocol
Comunicarea se realizează prin Bluetooth folosind modulul HC-05.
Impact: limitează distanța de comunicare și impune utilizarea unui protocol simplu și eficient de transmitere a datelor.

7. Cerințe de securitate
Sistemul trebuie să prevină accesul neautorizat și utilizarea incorectă a funcționalităților.
Impact: necesită implementarea unor mecanisme de protecție pentru conexiunea Bluetooth și controlul accesului.

8. Limitări de memorie și resurse
Arduino are capacitate limitată de memorie și procesare.
Impact: restricționează volumul de date procesate și complexitatea algoritmilor.

9. Cerințe de performanță
Sistemul trebuie să funcționeze în timp real, oferind răspuns rapid la schimbările detectate.
Impact: necesită optimizarea timpului de execuție și a frecvenței de citire a senzorilor.

10. Comunicații de rețea
Comunicarea este realizată local, prin Bluetooth, fără utilizarea unei rețele internet.
Impact: limitează accesul la sistem la proximitatea fizică a utilizatorului.

11. Cerințe de testare și validare
Sistemul trebuie să fie testat atât la nivel hardware, cât și software.
Impact: necesită definirea unor scenarii de test și verificarea funcționării fiecărei componente.

12. Alte constrângeri relevante
Sistemul este realizat ca prototip (machetă), nu ca soluție industrială completă.
Impact: anumite funcționalități sunt simplificate și nu reflectă complet complexitatea unui sistem real.

Prin luarea în considerare a acestor constrângeri, proiectarea sistemului poate fi realizată într-un mod realist, asigurând echilibrul între performanță, cost și complexitate.

#### Riscuri

Proiectarea și implementarea sistemului Smart Parking System (SPS) implică o serie de riscuri tehnice și operaționale care pot afecta funcționarea și performanța acestuia. Identificarea acestor riscuri și definirea strategiilor de reducere contribuie la creșterea fiabilității sistemului.

1. Erori ale senzorilor
Senzorii de obstacol și senzorul de nivel pot furniza date incorecte din cauza poziționării, interferențelor sau condițiilor de mediu.
Strategie de reducere: utilizarea filtrării valorilor citite, validarea datelor prin citiri multiple și calibrarea corectă a senzorilor.

2. Instabilitatea conexiunii Bluetooth
Conexiunea dintre modulul HC-05 și aplicația mobilă poate fi întreruptă sau instabilă.
Strategie de reducere: implementarea mecanismelor de reconectare automată și notificarea utilizatorului în caz de pierdere a conexiunii.

3. Limitări hardware ale plăcii Arduino
Resursele limitate de memorie și procesare pot afecta performanța sistemului.
Strategie de reducere: optimizarea codului, utilizarea unor algoritmi simpli și evitarea procesărilor inutile.

4. Defecțiuni ale componentelor hardware
Componentele precum servomotorul, senzorii sau afișajul LCD pot suferi defecte.
Strategie de reducere: testarea individuală a componentelor și proiectarea sistemului astfel încât să continue funcționarea parțială în caz de defect.

5. Erori în aplicația mobilă
Aplicația poate întâmpina probleme de afișare sau conectivitate.
Strategie de reducere: testare pe mai multe dispozitive și implementarea tratării erorilor.

6. Securitatea comunicației
Conexiunea Bluetooth poate fi vulnerabilă la acces neautorizat.
Strategie de reducere: utilizarea autentificării la conectare și limitarea accesului la dispozitive autorizate.

7. Întârzieri în răspunsul sistemului
Sistemul poate reacționa lent la schimbările din parcare.
Strategie de reducere: optimizarea frecvenței de citire a senzorilor și a procesării datelor.

8. Condiții de mediu nefavorabile
Factori precum iluminarea sau obstacolele pot afecta funcționarea senzorilor.
Strategie de reducere: poziționarea corectă a senzorilor și testarea în diferite condiții.

9. Limitări ale prototipului (machetei)
Sistemul nu reflectă complet condițiile reale ale unei parcări.
Strategie de reducere: proiectarea modulară, care permite extinderea și adaptarea ulterioară.

Prin identificarea și gestionarea acestor riscuri, se asigură o dezvoltare controlată a sistemului și creșterea gradului de fiabilitate și performanță al acestuia.

## Considerații de proiectare

Înainte de definirea unei soluții complete de proiectare pentru sistemul Smart Parking System (SPS), este necesară analizarea unor aspecte tehnice și funcționale care pot influența designul final.

- Alegerea și calibrarea senzorilor
Este necesară stabilirea modului optim de utilizare a senzorilor de obstacol și a senzorului de nivel, precum și calibrarea acestora pentru a asigura acuratețea datelor.
Impact: influențează corectitudinea detectării locurilor ocupate sau libere.

- Stabilitatea comunicației Bluetooth
Trebuie analizată fiabilitatea conexiunii dintre modulul HC-05 și aplicația mobilă în diferite condiții de utilizare.
Impact: afectează transmiterea în timp real a datelor.

- Definirea protocolului de comunicare
Este necesară stabilirea unui format clar al datelor transmise între sistemul hardware și aplicația mobilă.
Impact: influențează interoperabilitatea și interpretarea corectă a informațiilor.

- Gestionarea erorilor și a situațiilor excepționale
Trebuie definite mecanismele prin care sistemul tratează erorile (ex: pierderea conexiunii, defectarea senzorilor).
Impact: afectează stabilitatea și fiabilitatea sistemului.

- Sincronizarea componentelor sistemului
Este necesară stabilirea modului în care componentele hardware și software funcționează sincronizat.
Impact: influențează funcționarea în timp real.

- Interfața aplicației mobile
Trebuie definit un design intuitiv și ușor de utilizat pentru aplicație.
Impact: afectează experiența utilizatorului.

- Limitările prototipului
Sistemul este realizat sub formă de machetă și nu reflectă complet condițiile reale.
Impact: anumite soluții trebuie adaptate pentru implementări reale.

- Extensibilitatea sistemului
Trebuie analizată posibilitatea extinderii sistemului (ex: integrare Wi-Fi, baze de date).
Impact: influențează arhitectura și modularitatea.

### Obiective și linii directoare (ghiduri)

### Metode de dezvoltare

Proiectarea sistemului Smart Parking System (SPS) este ghidată de o serie de obiective și principii care influențează atât structura generală, cât și detaliile de implementare ale componentelor hardware și software.

- Prioritizarea funcționării în timp real
Sistemul este proiectat pentru a reacționa rapid la schimbările detectate (ocuparea/eliberarea locurilor).
Motiv: utilizatorii trebuie să primească informații actualizate în timp real.

- Echilibru între performanță și utilizarea resurselor
Se pune accent pe optimizarea consumului de memorie și procesare, având în vedere limitările plăcii Arduino.
Motiv: resursele hardware sunt limitate, iar codul trebuie să fie eficient.

- Design modular al sistemului
Sistemul este împărțit în componente independente (hardware, comunicație, aplicație mobilă).
Motiv: permite dezvoltarea, testarea și extinderea ușoară a sistemului.

- Simplitate și claritate în implementare
Se utilizează soluții simple și ușor de înțeles, evitând complexitatea inutilă.
Motiv: crește mentenabilitatea și reduce riscul de erori.

- Interfață intuitivă pentru utilizator
Aplicația mobilă este proiectată cu un design simplu și ușor de utilizat.
Motiv: utilizatorii finali pot avea nivel tehnic redus.

- Fiabilitate și toleranță la erori
Sistemul trebuie să gestioneze corect erorile și să evite comportamentele neprevăzute.
Motiv: asigură stabilitatea în funcționare.

- Utilizarea tehnologiilor accesibile și standardizate
Se folosesc platforme și instrumente comune (Arduino, Bluetooth, Android).
Motiv: facilitează dezvoltarea și reduce complexitatea implementării.

- Comunicare eficientă între componente
Se utilizează un protocol simplu de transmitere a datelor între hardware și aplicație.
Motiv: reduce erorile de interpretare și optimizează transferul de date.

- Respectarea convențiilor de programare
Codul este structurat, comentat și organizat modular.
Motiv: facilitează înțelegerea, testarea și întreținerea sistemului.

- Extensibilitate și scalabilitate
Sistemul este proiectat astfel încât să permită adăugarea de noi funcționalități.
Motiv: permite adaptarea ulterioară (ex: integrare Wi-Fi, baze de date).

- Separarea responsabilităților
Fiecare componentă are un rol bine definit (Arduino – procesare, aplicație – interfață).
Motiv: reduce complexitatea și îmbunătățește organizarea sistemului.

### Strategii de arhitectură

Proiectarea sistemului Smart Parking System (SPS) implică o serie de decizii arhitecturale și strategii care influențează organizarea generală a sistemului și modul în care componentele interacționează între ele. Aceste decizii au fost luate în conformitate cu obiectivele de design definite anterior, precum simplitatea, eficiența și modularitatea.

- Utilizarea platformei Arduino pentru control hardware
Sistemul utilizează Arduino ca unitate centrală pentru colectarea și procesarea datelor de la senzori.
Motiv: Arduino este ușor de utilizat, accesibil și potrivit pentru prototipuri.
Alternative analizate: Raspberry Pi sau alte microcontrolere mai performante.
Motivul respingerii: complexitate mai mare și costuri mai ridicate, nejustificate pentru un prototip.

- Utilizarea comunicației Bluetooth (HC-05)
Comunicarea dintre hardware și aplicația mobilă se realizează prin Bluetooth.
Motiv: implementare simplă și potrivită pentru comunicații pe distanțe scurte.
Alternative analizate: Wi-Fi sau comunicație prin internet.
Motivul respingerii: necesită infrastructură suplimentară și complexitate mai mare.

- Arhitectură distribuită hardware–software
Sistemul este împărțit în două componente principale: hardware (Arduino) și aplicație mobilă.
Motiv: separarea responsabilităților și simplificarea dezvoltării.
Alternative analizate: sistem complet integrat într-un singur dispozitiv.
Motivul respingerii: ar reduce flexibilitatea și scalabilitatea.

- Model de comunicare simplu (mesaje text / date seriale)
Datele sunt transmise într-un format simplu între Arduino și aplicație.
Motiv: ușor de implementat și eficient pentru volum mic de date.
Alternative analizate: formate complexe (JSON, XML).
Motivul respingerii: consum mai mare de resurse și complexitate inutilă.

- Control secvențial al sistemului (fără concurență avansată)
Execuția pe Arduino se face secvențial, fără utilizarea de procese paralele.
Motiv: simplitate și compatibilitate cu limitările hardware.
Alternative analizate: multitasking sau sisteme bazate pe RTOS.
Motivul respingerii: complexitate ridicată pentru un proiect de dimensiuni reduse.

- Gestionarea erorilor prin mecanisme simple de verificare
Sistemul detectează erori precum pierderea conexiunii sau valori invalide ale senzorilor.
Motiv: creșterea fiabilității fără a complica implementarea.
Alternative analizate: sisteme avansate de logging și diagnosticare.
Motivul respingerii: resurse limitate și necesitate redusă.

- Stocarea minimă a datelor (fără baze de date)
Sistemul nu utilizează baze de date pentru stocarea informațiilor.
Motiv: datele sunt temporare și nu necesită persistență.
Alternative analizate: utilizarea unei baze de date locale sau cloud.
Motivul respingerii: complexitate inutilă pentru scopul proiectului.

- Interfață mobilă simplă și intuitivă
Aplicația mobilă afișează informații esențiale într-un mod clar.
Motiv: utilizatorii trebuie să acceseze rapid informațiile.
Alternative analizate: interfețe complexe cu funcționalități extinse.
Motivul respingerii: ar afecta simplitatea și ușurința utilizării.

- Proiectare orientată spre extensibilitate
Sistemul este conceput astfel încât să permită adăugarea de noi funcționalități (ex: Wi-Fi, baze de date).
Motiv: adaptabilitate pentru dezvoltări viitoare.
Alternative analizate: implementare rigidă, specifică doar prototipului.
Motivul respingerii: limitarea evoluției sistemului.

## Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

### Vedere logică

În cadrul proiectului au fost definite mai multe vederi logice care descriu arhitectura și funcționarea sistemului Smart Parking.

La nivel logic, sistemul este împărțit în două componente principale: partea hardware (macheta bazată pe Arduino) și partea software (aplicația mobilă). Aceste două componente comunică prin intermediul modulului Bluetooth HC-05, asigurând schimbul de date în timp real privind starea locurilor de parcare.

Vederile logice includ:

- Diagrama de arhitectură a sistemului, care evidențiază conexiunile dintre senzori, microcontroller, actuatori și aplicația mobilă.

- Diagrama fluxului de date, ce ilustrează modul în care informațiile sunt colectate de senzori și transmise către aplicație.

- Diagrama de funcționare a sistemului de parcare, care descrie procesul de intrare/ieșire a unui vehicul și actualizarea locurilor disponibile.

Toate diagramele și resursele asociate proiectului sunt stocate în cadrul documentației lucrării de licență, iar codul sursă pentru partea hardware și aplicația mobilă este disponibil într-un repository dedicat (ex: GitHub) sau pe suport electronic atașat lucrării.

### Arhitectură hardware

Sistemul Smart Parking implementat în cadrul lucrării are o arhitectură hibridă, predominant centralizată, având ca element principal de procesare microcontrollerul Arduino Mega, care coordonează toate componentele hardware ale sistemului. Aplicația mobilă are rol de interfață de prezentare și monitorizare, fără funcții de procesare critică.

- 1. Structura generală a sistemului

Sistemul este compus din două subsisteme principale:

- Subsistem hardware (machetă fizică bazată pe Arduino Mega)

- Subsistem software (aplicație mobilă Android)

Comunicarea între cele două subsisteme se realizează prin modulul Bluetooth HC-05, care permite transmiterea datelor în timp real.

- 2. Componente hardware și organizare

- 2.1 Unitatea centrală de procesare

- Arduino Mega 2560

  - Rol: controlul complet al sistemului

  - Funcții: citirea senzorilor, controlul servomotorului, gestionarea LCD-ului și comunicarea Bluetooth

  - Localizare: pe placa de dezvoltare integrată în machetă

  - Tip arhitectură: centralizată

Resurse hardware:

- CPU: ATmega2560, 16 MHz

- RAM: 8 KB

- Flash: 256 KB

- Număr mare de pini I/O, ideal pentru sisteme complexe

- 2.2 Module de intrare (senzori)

- Senzor de obstacol (IR sau ultrasonic)

  - Detectează vehiculele la intrarea în parcare

- Senzor de gaz (MQ-2 sau echivalent)

  - Detectează scurgeri de gaze sau situații de risc

- Locație: integrați în zona de intrare și în structura parcării

- 2.3 Module de ieșire (actuatori și semnalizare)

- Servomotor

  - Controlează bariera de acces (ridicare/coborâre)

- Buzzer

  - Semnalizare acustică pentru evenimente (parcare plină, alertă gaz)

- Display LCD (16x2)

  - Afișează numărul de locuri disponibile și mesaje de stare

- 2.4 Modul de comunicație

- Bluetooth HC-05

  - Permite comunicarea între Arduino Mega și aplicația mobilă

  - Tip: conexiune serială wireless (UART over Bluetooth)

  - Rază de acțiune: aproximativ 10 metri

- 2.5 Aplicația mobilă

- Platformă: Android

- Rol:

  - afișarea în timp real a locurilor de parcare disponibile

  - recepționarea datelor de la sistemul hardware

  - interfață pentru utilizator

- 3. Arhitectura sistemului

Sistemul este:

- Centralizat la nivel hardware, deoarece Arduino Mega controlează toate funcțiile

- Distribuit la nivel de interfață, aplicația mobilă fiind un client extern

Nu sunt utilizate servere, baze de date sau infrastructuri cloud, deoarece sistemul este de tip embedded.

- 4. Flux de funcționare

- Senzorii detectează starea parcării

- Arduino Mega procesează datele

- LCD afișează informațiile local

- HC-05 transmite date către aplicația mobilă

- Aplicația afișează statusul parcării utilizatorului

- 5. Interfețe de comunicație

- Arduino Mega ↔ HC-05: UART (9600 bps)

- HC-05 ↔ Telefon: Bluetooth SPP

- Senzori ↔ Arduino: semnale digitale/analogice

- LCD ↔ Arduino: I2C sau paralel

- 6. Resurse estimate

- Procesor: 1 × Arduino Mega 2560

- RAM: 8 KB

- Flash: 256 KB

- Stocare: nu există stocare permanentă (date volatile)

- Comunicație: Bluetooth serial

- Alimentare: 5V DC

### 4.3   Arhitectură software

- 1. Componente software ale sistemului

Sistemul Smart Parking este compus din două mari subsisteme software:

- Software embedded (Arduino Mega firmware)

- Aplicație mobilă Android (client utilizator)

Acestea comunică prin protocol Bluetooth serial (SPP) utilizând modulul HC-05.

- 2. Platforme, limbaje și tehnologii utilizate

- 2.1 Arduino Mega (firmware)

- Limbaj de programare: C / C++ (Arduino IDE)

- Platformă: Arduino IDE (versiune 2.x)

- Compilator: avr-gcc (inclus în Arduino IDE)

- Rol: control hardware în timp real

Funcții principale:

- citirea senzorilor (IR, gaz)

- controlul servomotorului (barieră)

- afișare pe LCD

- transmitere date prin Bluetooth HC-05

- 2.2 Aplicație mobilă Android

- Limbaj: Java sau Kotlin (în funcție de implementare)

- IDE: Android Studio (Google)

- SDK: Android SDK (API 21+ recomandat)

- Biblioteci:

  - Android Bluetooth API (comunicație HC-05)

  - UI standard Android (Views, Activities)

Funcții principale:

- conectare Bluetooth cu HC-05

- recepție date în timp real

- afișare locuri de parcare disponibile

- interfață utilizator

- 2.3 Sistem de operare

- Arduino: firmware bare-metal (fără OS)

- Aplicație mobilă: Android OS (Linux-based)

- 2.4 Software de comunicație

- Protocol: Bluetooth Serial Port Profile (SPP)

- Modul hardware asociat: HC-05

- Tip comunicație: serial wireless (UART over Bluetooth)

- Rată transmisie: 9600 bps

- 2.5 Instrumente de dezvoltare

- Arduino IDE – programare microcontroller

- Android Studio – dezvoltare aplicație mobilă

- USB driver Arduino – încărcare firmware

- 3. Arhitectura software a sistemului

Sistemul este organizat pe două niveluri:

- 3.1 Nivel embedded (Arduino Mega)

Responsabil pentru:

- achiziția datelor

- procesare locală

- control actuatori

- 3.2 Nivel aplicație (Android client)

Responsabil pentru:

- afișare date utilizator

- interacțiune utilizator

- recepție date Bluetooth

- 4. Structura modulară a software-ului

- 4.1 Firmware Arduino Mega

- Modul 1: SensorManager

- citește date de la:

  - senzor IR / ultrasonic

  - senzor gaz

- transformă semnale analogice/digitale în date logice

- Modul 2: ControlBarieră (BarrierControl)

- controlează servomotorul

- logică:

  - dacă loc disponibil → deschide bariera

  - dacă parcare plină → menține bariera închisă

- Modul 3: DisplayManager

- gestionează LCD 16x2

- afișează:

  - locuri disponibile

  - mesaje de stare

- Modul 4: CommunicationManager (HC-05)

- transmite date către aplicație

- format mesaje: string serial (ex: "FREE:3")

- 4.2 Aplicație Android

- Modul 1: BluetoothManager

- gestionează conexiunea cu HC-05

- funcții:

  - scanare dispozitive

  - conectare

  - recepție date

- Modul 2: DataParser

- interpretează mesajele primite

- transformă string → date UI

- Modul 3: UIController

- afișează:

  - număr locuri disponibile

  - status parcare

- actualizare în timp real

- 6. Flux logic și flux de date

- 6.1 Flux logic (funcționare)

- Senzor detectează vehicul

- Arduino procesează date

- Decide starea parcării

- Controlează bariera + LCD

- Trimite date prin Bluetooth

- Aplicația afișează status

- 6.3 Transformare date

- Intrare: semnale analogice/digitale (senzori)

- Procesare: logică Arduino (C/C++)

- Ieșire locală: LCD + barieră + alertă

- Ieșire remote: string Bluetooth

- UI: conversie în elemente vizuale Android

- 7. Interfețe software și API-uri

- 7.1 Arduino ↔ HC-05

- Interfață: UART Serial

- Funcție: transmitere date stare sistem

- Mesaje:

  - "FREE: n"

  - "FULL"

  - "ALERT_GAS"

- 7.2 Android Bluetooth API

- Tip: API sistem Android

- Funcție:

  - conexiune Bluetooth

  - citire stream date

- Clase utilizate:

  - BluetoothAdapter

  - BluetoothSocket

  - InputStream

- 8. Interacțiuni între componente

- Arduino → HC-05: transmitere date seriale

- HC-05 → Android: recepție Bluetooth SPP

- Android → utilizator: afișare UI

- Senzori → Arduino: semnale fizice

- 9. Raționament arhitectural

Arhitectura a fost aleasă astfel:

- Centralizare pe Arduino → timp real, control direct hardware

- Separare UI pe Android → ușurință utilizare

- Bluetooth HC-05 → soluție low-cost, fără infrastructură internet

- Modularizare software → ușurință întreținere și extindere

### 4.4	Arhitectura informațiilor

Sistemul Smart Parking gestionează și afișează informații referitoare la starea parcării și la ocuparea locurilor de parcare. Având în vedere natura proiectului (sistem embedded demonstrativ), volumul de date stocate este redus, iar majoritatea informațiilor sunt temporare (volatile), fără persistare pe termen lung.

- 1.1 Tipuri de informații gestionate

Sistemul gestionează următoarele tipuri de informații:

- Numărul total de locuri de parcare

- Numărul de locuri disponibile

- Starea fiecărui loc de parcare (liber/ocupat)

- Starea barierei de acces (deschis/închis)

- Starea sistemului de siguranță (detecție gaz / alertă)

- Mesaje de status (ex: „Parcare plină”, „Acces permis”)

- 1.2 Caracterul informațiilor

Informațiile gestionate de sistem NU au caracter sensibil.

Motiv:

- nu sunt colectate date personale ale utilizatorilor

- nu sunt stocate identități, conturi sau date de autentificare

- sistemul nu utilizează baze de date personale sau cloud

Singurele date procesate sunt tehnice și operaționale (legate de starea parcării).

- 2. Date introduse în sistem

- 2.1 Tipuri de date și format

| Tip date | Format | Metodă introducere | Sursă |
| --- | --- | --- | --- |
| Detecție vehicul | semnal digital | automat | senzor IR/ultrasonic |
| Detecție gaz | semnal analogic | automat | senzor MQ-2 |
| Stare loc parcare | logic (0/1) | automat | Arduino |
| Comenzi sistem | string serial | automat/manual | aplicație Android |
| Date stare sistem | text (UART) | automat | Arduino → HC-05 |

- 2.2 Tipuri de introducere a datelor

- a) Introducere automată (principală)

Majoritatea datelor sunt generate automat de senzori:

- senzor IR / ultrasonic → detectare vehicul

- senzor gaz → detectare situații de risc

- b) Introducere electronică

- Arduino generează și procesează datele

- transmite informații prin Bluetooth HC-05

- c) Introducere manuală (secundară)

- prin aplicația mobilă Android:

  - conectare/deconectare Bluetooth

  - eventual comenzi de test sau reset

- 3. Furnizorii de date

Datele sunt furnizate de următoarele componente:

- 3.1 Senzori hardware

- Senzor IR / ultrasonic → detectează prezența vehiculului

- Senzor gaz MQ-2 → detectează niveluri de gaz

- 3.2 Microcontroller (Arduino Mega)

- procesează datele brute

- generează starea logică a sistemului

- transmite date către aplicație

- 3.3 Aplicația mobilă Android

- primește date prin Bluetooth

- afișează informațiile utilizatorului

- poate trimite comenzi de control (ex: reconectare)

- 4. Stocarea datelor

- 4.1 Tip de stocare

- Memorie volatilă (RAM Arduino)

- Fără bază de date persistentă

- Fără stocare cloud sau server extern

- 4.2 Persistență

- datele sunt temporare

- se pierd la oprirea alimentării sistemului

- 5. Formatul datelor în sistem

- 5.1 Format intern (Arduino)

- variabile C/C++:

  - int locuri_libere

  - bool senzor_gaz

  - bool stare_bariera

- 5.2 Format comunicație Bluetooth

Date transmise sub formă de șiruri de caractere:

Exemple:

- "FREE:3" → 3 locuri disponibile

- "FULL" → parcare plină

- "ALERT_GAS" → detecție gaz

- 6. Fluxul datelor în sistem

[SENZORI]
   ↓ (semnal analog/digital)
[ARDUINO MEGA]
   ↓ (procesare logică)
[STARE SISTEM]
   ↓ (UART Serial)
[HC-05 Bluetooth]
   ↓ (wireless)
[ANDROID APP]
   ↓
[INTERFAȚĂ UTILIZATOR]

- 7. Concluzii privind datele

- Sistemul gestionează exclusiv date tehnice și operaționale

- Nu sunt colectate sau stocate date personale

- Toate informațiile sunt generate în timp real

- Nu există baze de date sau stocare persistentă

### 4.5   Arhitectura de comunicații interne

- 1. Arhitectura rețelei de comunicații

Sistemul Smart Parking utilizează o arhitectură de comunicații locală, de tip punct-la-punct (point-to-point), bazată pe conexiune wireless Bluetooth între modulul hardware și aplicația mobilă.

Arhitectura generală este:

- Nivel hardware (Arduino Mega + senzori + actuatori)

- Nivel comunicație (Bluetooth HC-05)

- Nivel aplicație (Android smartphone)

Sistemul NU utilizează infrastructură LAN sau WAN, ci funcționează exclusiv într-o rețea locală Bluetooth (WPAN – Wireless Personal Area Network).

- 2. Componentele rețelei de comunicații

- 2.1 Modul de comunicație principal

- HC-05 Bluetooth Module

  - Rol: transmiterea datelor între Arduino și smartphone

  - Standard: Bluetooth 2.0 + EDR

  - Tip conexiune: Serial Port Profile (SPP)

  - Rază de acțiune: ~10 metri

  - Frecvență: 2.4 GHz ISM band

- 2.2 Dispozitive terminale

- a) Arduino Mega 2560

- Rol: nod de colectare și procesare date

- Trimite informații către modulul Bluetooth HC-05

- Comunică prin interfață UART (TX/RX)

- b) Smartphone Android

- Rol: terminal client

- Primește date prin Bluetooth

- Afișează informații utilizatorului

- 2.3 Interfețe de comunicație

- Arduino ↔ HC-05: UART serial (9600 bps)

- HC-05 ↔ Android: Bluetooth SPP

- Aplicație Android: Bluetooth API (Android SDK)

- 2.4 Echipamente auxiliare

Sistemul nu utilizează echipamente de rețea clasice precum:

- routere

- switch-uri

- hub-uri

- firewall-uri

Motiv: comunicația este directă, locală și nu implică rețele IP.

- 3. Fluxul comunicațiilor

[Senzori]
   ↓
[Arduino Mega 2560]
   ↓ (UART 9600 bps)
[HC-05 Bluetooth]
   ↓ (Wireless 2.4 GHz)
[Smartphone Android]
   ↓
[Aplicație Smart Parking UI]

- 3.1 Descriere flux

- Senzorii colectează date din mediul fizic

- Arduino procesează informațiile

- Datele sunt convertite în mesaje text

- HC-05 transmite datele wireless

- Aplicația Android primește și afișează informațiile

- 4. Tipul rețelei utilizate

- Tip rețea: WPAN (Wireless Personal Area Network)

- Topologie: punct-la-punct

- Protocol: Bluetooth Serial Communication (SPP)

- Arhitectură: centralizată pe Arduino

- 5. Considerații privind securitatea comunicației

- Nu este utilizată criptare avansată la nivel aplicație

- Securitatea este asigurată de:

  - pairing Bluetooth (PIN HC-05)

  - rază limitată de acțiune (~10 m)

- Nu există acces din internet sau rețele externe

- 6. Estimări ale resurselor de comunicație

- 6.1 Bandă de comunicație

- Bluetooth 2.0:

  - viteză teoretică: până la 2–3 Mbps

  - viteză efectivă utilizată: < 115200 bps (UART limitat)

  - utilizare reală proiect: ~9600 bps

- 6.2 Întârziere (latency)

- Tipică: 50–150 ms

- Acceptabilă pentru:

  - monitorizare parcare

  - actualizare status în timp real

- 6.3 Consum de resurse

- Arduino Mega

- CPU: < 20% utilizare

- RAM: ~10–30% utilizare

- Comunicație serială continuă

- Smartphone Android

- CPU: minim (thread Bluetooth)

- RAM: aplicație lightweight (<100 MB)

- Rețea: Bluetooth activ permanent

- 6.4 Capacitate rețea

- Număr dispozitive conectate simultan: 1 (HC-05 → telefon)

- Tip conexiune: single-session

- Scalabilitate: limitată (poate fi extinsă doar cu multiple module Bluetooth)

- 7. Diagrama rețelei de comunicații

┌────────────────────────┐
        │   Smartphone Android   │
        │  Smart Parking App     │
        └──────────┬─────────────┘
                   │ Bluetooth SPP (2.4 GHz)
                   │ ~9600 bps
        ┌──────────▼─────────────┐
        │      HC-05 Module      │
        └──────────┬─────────────┘
                   │ UART Serial (TX/RX)
                   │ 9600 bps
        ┌──────────▼─────────────┐
        │     Arduino Mega       │
        └──────────┬─────────────┘
                   │
        ┌──────────▼─────────────┐
        │   Senzori + Actuatori  │
        └────────────────────────┘

- 8. Concluzii privind rețeaua

- Sistemul utilizează o rețea locală simplă Bluetooth

- Nu necesită infrastructură de tip LAN/WAN

- Comunicația este directă și eficientă pentru aplicații embedded

- Arhitectura reduce costurile și complexitatea sistemului

### 4.6     Diagrama de arhitectură a sistemului

Pe baza proiectării hardware, software, de comunicații și de gestionare a informațiilor, sistemul Smart Parking este organizat într-o arhitectură integrată, de tip embedded, în care toate componentele colaborează pentru monitorizarea și controlul în timp real al locurilor de parcare.

Sistemul este construit în jurul unei arhitecturi centralizate la nivel de procesare, având ca element principal microcontrollerul Arduino Mega 2560, care coordonează toate operațiile sistemului. Acesta reprezintă nucleul de control al întregii soluții, gestionând atât intrările de la senzori, cât și ieșirile către actuatori și modulul de comunicație.

- 1. Structura hardware integrată

Componenta hardware este organizată astfel:

- Unitate centrală de procesare: Arduino Mega 2560

  - gestionează logica întregului sistem

  - procesează semnale de la senzori

  - controlează actuatori și comunicația

- Subsistem de intrare (senzori):

  - senzor IR / ultrasonic (detecție vehicule)

  - senzor de gaz (detecție risc)

  - transmit semnale analogice/digitale către Arduino

- Subsistem de ieșire (actuatori):

  - servomotor (barieră acces)

  - buzzer (alertare sonoră)

  - LCD 16x2 (afișare status parcare)

- Subsistem de comunicație:

  - modul Bluetooth HC-05

  - asigură transmiterea datelor către aplicația mobilă

- 2. Structura software integrată

Componenta software este împărțită în două niveluri:

- 2.1 Firmware Arduino (nivel embedded)

- citește datele de la senzori

- procesează logica de parcare

- controlează dispozitivele fizice

- transmite date prin Bluetooth

Module principale:

- SensorManager

- ControlBarieră

- DisplayManager

- CommunicationManager (HC-05)

- 2.2 Aplicație Android (nivel utilizator)

- primește date prin Bluetooth

- interpretează informațiile sistemului

- afișează statusul parcării în timp real

Module principale:

- BluetoothManager

- DataParser

- UIController

- 3. Structura de comunicații integrată

Sistemul utilizează o rețea locală de tip WPAN (Bluetooth):

- Arduino ↔ HC-05: comunicație UART serial (9600 bps)

- HC-05 ↔ Android: Bluetooth SPP (2.4 GHz)

- flux bidirecțional de date pentru actualizarea stării parcării

- 4. Structura informațională

Sistemul gestionează informații operaționale în timp real:

- număr locuri disponibile

- stare locuri (liber/ocupat)

- stare barieră

- alerte (gaz, eroare, parcare plină)

Datele sunt:

- generate de senzori

- procesate de Arduino

- transmise aplicației mobile

- afișate utilizatorului

- 5. Arhitectura integrată a sistemului

┌─────────────────────────┐
                │   Aplicație Android     │
                │  (UI + Bluetooth API)   │
                └──────────┬──────────────┘
                           │ Bluetooth SPP
                           ▼
                ┌─────────────────────────┐
                │     Modul HC-05         │
                └──────────┬──────────────┘
                           │ UART Serial
                           ▼
                ┌─────────────────────────┐
                │   Arduino Mega 2560     │
                │  (procesare centrală)   │
                └──────────┬──────────────┘
         ┌──────────────────┼──────────────────┐
         ▼                  ▼                  ▼
 ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐
 │   Senzori   │   │   LCD 16x2  │   │ Servomotor  │
 │ IR + Gaz    │   │  + Buzzer   │   │   Barieră   │
 └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘

- 6. Integrarea generală a sistemului

Sistemul funcționează ca un întreg unitar în care:

- hardware-ul colectează și execută acțiuni fizice

- software-ul embedded procesează logica decizională

- aplicația mobilă oferă interfața utilizatorului

- comunicația Bluetooth asigură legătura între lumea fizică și cea digitală

- 7. Concluzie

Structura integrată a sistemului Smart Parking este una modulară și eficientă, bazată pe separarea clară a funcțiilor:

- control hardware centralizat (Arduino Mega)

- procesare logică în timp real

- interfață mobilă pentru utilizator

- comunicație wireless locală (Bluetooth)

Această arhitectură permite o implementare simplă, scalabilă și ușor de extins pentru sisteme viitoare de tip smart city.

## 5. Proiectarea sistemului

### 5.1 Proiectarea bazei de date

Sistemul Smart Parking nu utilizează un sistem de gestiune a bazelor de date (DBMS), deoarece este un sistem embedded. Informațiile sunt gestionate în memorie volatilă pe Arduino Mega și în aplicația Android, fără stocare persistentă.

- Structura software

- Arduino: main.ino (logica sistemului)

- Android: MainActivity, BluetoothManager, DataParser

- Dicționar de date

- free_spaces (int) – număr locuri disponibile

- total_spaces (int) – capacitate totală a parcării

- parking_status (string) – stare sistem (FREE / FULL)

- gas_alert (bool) – indicator detecție gaz

- barrier_state (bool) – stare barieră (deschis/închis)

- Sursa datelor

Datele sunt furnizate de senzori IR/ultrasonic și senzorul de gaz, procesate de Arduino Mega și transmise prin modulul Bluetooth HC-05 către aplicația mobilă.

- Reguli de validare

- free_spaces ≤ total_spaces

- valorile booleene sunt 0 sau 1

- parking_status acceptă doar valorile definite (FREE, FULL)

- Operații CRUD

- Create: inițializarea sistemului

- Read: citirea senzorilor și afișarea datelor

- Update: actualizarea stării parcării

- Delete: reinițializare (reset sistem)

- Stocarea datelor

Datele sunt stocate temporar în memoria Arduino și în memoria aplicației Android (RAM / SharedPreferences), fără utilizarea unei baze de date persistente.

- Ieșiri ale sistemului

Informațiile sunt afișate prin LCD 16x2, aplicația Android, buzzer, servomotor și modulul Bluetooth HC-05.

#### 5.1.2   Obiecte de date și structuri de date rezultante

Sistemul Smart Parking utilizează structuri de date simple, specifice sistemelor embedded, pentru stocarea și procesarea informațiilor în timp real. Datele sunt gestionate în principal în memoria Arduino Mega și transmise către aplicația Android prin mesaje seriale Bluetooth.

- 1. Structuri de date interne (Arduino)

Pe microcontroller sunt utilizate variabile simple și tablouri pentru reprezentarea stării sistemului:

- int free_spaces – numărul de locuri disponibile

- int total_spaces – capacitatea totală a parcării

- bool parking_slots[NR_LOCURI] – vector care indică starea fiecărui loc (0 = liber, 1 = ocupat)

- bool gas_alert – stare senzor gaz

- bool barrier_state – starea barierei (deschis/închis)

Aceste structuri sunt utilizate pentru luarea deciziilor în timp real.

- 2. Structuri de date pentru comunicație

Datele transmise între Arduino și aplicația Android sunt codificate sub formă de șiruri de caractere (string-uri) prin Bluetooth HC-05.

Exemple de mesaje:

- "FREE:3" – indică 3 locuri disponibile

- "FULL" – parcare ocupată complet

- "GAS_ALERT:1" – alertă de gaz activă

Aceste mesaje reprezintă structuri de date serializate utilizate pentru comunicarea între subsisteme.

- 3. Structuri de date în aplicația Android

În aplicația mobilă, datele recepționate sunt procesate și stocate temporar în variabile interne:

- int freeSpaces

- String parkingStatus

- boolean gasAlert

Acestea sunt utilizate pentru actualizarea interfeței grafice în timp real.

- 4. Concluzie

Sistemul utilizează structuri de date simple, eficiente pentru sisteme embedded, bazate pe variabile primitive și tablouri. Comunicarea între componente se realizează prin mesaje text serializate, ceea ce asigură o integrare ușoară între hardware și aplicația mobilă.

#### 5.1.3  Fișiere și baze de date

Sistemul Smart Parking este un sistem embedded care nu utilizează o bază de date relațională sau un DBMS. Din acest motiv, modelul de date fizic este bazat pe stocare în memorie volatilă (RAM) și pe structuri de fișiere ale aplicației Android, fără persistență extinsă pe termen lung.

- 1. Stocarea datelor pe Arduino Mega

Pe microcontroller, datele sunt stocate exclusiv în memoria internă (SRAM/Flash), sub formă de variabile și tablouri.

- Locație și structură:

- Fișier principal: main.ino

- Memorie: SRAM (runtime), Flash (program)

- Structuri utilizate:

- int free_spaces – stocat în RAM

- int total_spaces – constantă în Flash/RAM

- bool parking_slots[NR_LOCURI] – tablou în RAM

- bool gas_alert – flag de stare

- bool barrier_state – control actuator

- Caracteristici:

- stocare temporară

- pierdere la oprirea alimentării

- acces direct în timp real

- 2. Stocarea datelor în aplicația Android

Aplicația mobilă utilizează stocare temporară și minimă persistentă.

- Locație fișiere:

- MainActivity.kt / MainActivity.java – logică UI

- BluetoothManager – comunicație

- DataParser – procesare mesaje

- Tipuri de stocare:

- RAM (runtime):

  - freeSpaces

  - parkingStatus

  - gasAlert

- SharedPreferences (opțional):

  - salvarea ultimei conexiuni Bluetooth

  - setări utilizator

- Locație fizică:

- /data/data/<package_name>/shared_prefs/

- 3. Modelul de date în comunicație

Datele între componente sunt transferate prin Bluetooth HC-05 sub formă de mesaje seriale.

- Format:

- String-uri ASCII

- Exemple:

- "FREE:3"

- "FULL"

- "GAS_ALERT:1"

- Flux:

- Arduino → HC-05 → Android App

- 4. Structura fizică generală a sistemului

Arduino Mega (Flash + SRAM)
│
├── main.ino (logica sistemului)
├── variabile runtime (RAM)
│
└── HC-05 Bluetooth
        │
        ▼
Smartphone Android
│
├── aplicație (APK instalat)
├── RAM (date runtime)
└── SharedPreferences (setări)

- 5. Caracteristici ale modelului fizic

- nu există baze de date SQL sau NoSQL

- datele sunt predominant volatile

- stocarea persistentă este minimă și opțională

##### 5.2     Baze de date

Sistemul Smart Parking nu utilizează un sistem DBMS clasic (ex. MySQL, PostgreSQL), deoarece este un sistem embedded bazat pe Arduino Mega și aplicație Android. Din acest motiv, nu există tabele relaționale sau fișiere de tip bază de date persistente. Totuși, pentru o proiectare formală, datele sunt modelate sub forma unor „fișiere logice” utilizate la nivel de aplicație.

- 1. Absența DBMS-ului

Sistemul nu include:

- tabele relaționale

- scheme SQL

- indexare sau tranzacții

- server de baze de date

Datele sunt gestionate:

- în memoria Arduino (RAM)

- în aplicația Android (RAM + SharedPreferences)

- prin mesaje Bluetooth seriale

- 2. Fișiere logice echivalente DBMS

- 2.1 Fișier: ParkingState (echivalent tabel principal)

Scop: stocarea stării parcării în timp real

- Structură logică:

  - free_spaces (int)

  - total_spaces (int)

  - parking_status (string)

  - barrier_state (bool)

- Locație:

  - Arduino RAM

  - Android RAM (temporar)

- 2.2 Fișier: SensorData

Scop: date brute de la senzori

- Câmpuri:

  - obstacle_detected (bool)

  - gas_level (bool/analog)

- Sursă:

  - senzori IR / ultrasonic

  - senzor MQ-2

- Utilizare:

  - procesare logică Arduino

- 2.3 Fișier: CommunicationLog (virtual)

Scop: simularea schimbului de date între componente

- Format:

  - string-uri seriale Bluetooth

- Exemple:

  - "FREE:3"

  - "FULL"

  - "GAS_ALERT:1"

- Locație:

  - buffer serial HC-05

  - Android input stream

- 2.4 Fișier: AppState (Android)

Scop: stocare temporară în aplicație

- Câmpuri:

  - freeSpaces (int)

  - parkingStatus (string)

  - gasAlert (bool)

- Stocare:

  - RAM aplicație

  - SharedPreferences (opțional)

- 3. Relația dintre fișierele logice

SensorData
    ↓
ParkingState (Arduino)
    ↓
CommunicationLog (Bluetooth)
    ↓
AppState (Android)

- 4. Caracteristici ale „DBMS-ului virtual”

- nu există persistență reală pe disc

- nu există tabele sau relații SQL

- datele sunt volatile și în timp real

- structura este bazată pe mesaje și variabile

- 5. Concluzie

Proiectul nu utilizează un DBMS tradițional, ci implementează un model de date distribuit și temporar, bazat pe structuri în memorie și comunicație serială Bluetooth. Acest model este specific sistemelor embedded și asigură viteză mare de procesare și simplitate în implementare.

### 5.2     Conversii de date

În cadrul sistemului Smart Parking, sunt realizate mai multe conversii de date necesare pentru transmiterea, procesarea și afișarea informațiilor între Arduino Mega și aplicația Android. Aceste conversii sunt specifice unui sistem embedded și se bazează în principal pe transformarea semnalelor hardware în mesaje text seriale.

- 1. Conversii la nivel de senzori

- 1.1 Senzor IR / ultrasonic → valoare logică

- Intrare: semnal analogic/digital

- Conversie: prag de detecție

- Ieșire:

  - 0 = fără vehicul

  - 1 = vehicul detectat

- 1.2 Senzor de gaz (MQ-2)

- Intrare: valoare analogică (ADC 0–1023)

- Conversie: comparare cu prag prestabilit

- Ieșire:

  - 0 = normal

  - 1 = nivel gaz detectat

- 2. Conversii interne Arduino

- 2.1 Calcul locuri disponibile

- Intrare: stare vector parking_slots[]

- Procesare:

  - numărare elemente libere (0)

- Ieșire:

  - free_spaces (int)

- 2.2 Stare parcare → mesaj logic

- Intrare: free_spaces

- Conversie:

  - dacă free_spaces == 0 → "FULL"

  - altfel → "FREE:n"

- 3. Conversii pentru comunicație Bluetooth

- 3.1 Date numerice → string

- Exemplu:

  - 3 → "FREE:3"

  - 0 → "FULL"

- Format utilizat: ASCII string (UART serial)

- 3.2 Encodare Arduino → Android

- Protocol: Bluetooth SPP

- Tip conversie:

  - int/bool → string

  - string → stream de bytes

- 4. Conversii în aplicația Android

- 4.1 String → date UI

- Intrare: "FREE:3"

- Conversie:

  - parsare string

  - extragere valoare numerică

- Ieșire:

  - freeSpaces = 3

- 4.2 Date → interfață grafică

- int → TextView (afișare)

- string status → culori / mesaje UI

- 5. Flux general de conversii

Senzori (analog/digital)
        ↓
Valori brute (ADC / digital)
        ↓
Arduino (procesare C/C++)
        ↓
Conversie în string
        ↓
Bluetooth (UART → bytes)
        ↓
Android (string parsing)
        ↓
UI (afișare utilizator)

- 6. Locația documentației

Conversiile de date sunt implementate direct în:

- main.ino (Arduino Mega)

- DataParser (Android)

- modulul BluetoothManager

Nu există documente externe sau fișiere separate, deoarece conversiile sunt integrate în codul sursă.

- 7. Concluzie

Conversiile de date în sistemul Smart Parking sunt esențiale pentru transformarea semnalelor hardware în informații utile utilizatorului. Acestea asigură interoperabilitatea între Arduino și aplicația Android printr-un format simplu bazat pe string-uri seriale.

### 5.3	Interfețe utilizator

Sistemul Smart Parking este conceput ca o aplicație demonstrativă de tip embedded + mobil, având un număr redus de categorii de utilizatori. Interacțiunea cu sistemul este simplă și se realizează prin aplicația Android, în timp ce partea hardware funcționează automat.

- 1. Utilizator final (conducător auto)

- Descriere

Această clasă reprezintă principalii utilizatori ai sistemului. Sunt șoferii care utilizează aplicația mobilă pentru a verifica disponibilitatea locurilor de parcare și pentru a vizualiza starea parcării în timp real.

- Responsabilități

- consultarea locurilor disponibile

- vizualizarea stării parcării (FREE / FULL)

- utilizarea informațiilor pentru a decide accesul în parcare

- Nivel de competență

- scăzut (utilizare aplicație mobilă standard)

- Interacțiune cu sistemul

- prin aplicația Android

- recepție date prin Bluetooth

- Estimări

- utilizatori totali: ~50–200 (în scenariu real extins)

- utilizatori simultani: 1–5 (limitat de conexiunea Bluetooth)

- utilizatori externi: ~100% (nu fac parte din sistemul tehnic)

- 2. Operator sistem (administrator / dezvoltator)

- Descriere

Utilizator tehnic responsabil de configurarea, testarea și întreținerea sistemului.

- Responsabilități

- încărcarea codului pe Arduino Mega

- calibrarea senzorilor

- testarea funcționării sistemului

- monitorizarea erorilor

- Nivel de competență

- ridicat (cunoștințe de electronică și programare)

- Interacțiune cu sistemul

- Arduino IDE (USB)

- monitor serial

- aplicație Android (testare)

- Estimări

- utilizatori totali: 1–3

- utilizatori simultani: 1

- utilizatori externi: 0% (face parte din echipa sistemului)

- 3. Personal de întreținere (opțional)

- Descriere

Persoane responsabile cu mentenanța fizică a sistemului (machetă, senzori, barieră).

- Responsabilități

- verificarea componentelor hardware

- înlocuirea senzorilor defectați

- întreținerea mecanică a barierei

- Nivel de competență

- mediu (cunoștințe tehnice de bază)

- Interacțiune cu sistemul

- direct asupra hardware-ului

- Estimări

- utilizatori totali: 1–2

- utilizatori simultani: 1

- utilizatori externi: 0–100% (în funcție de organizare)

- 4. Formator / evaluator (academic)

- Descriere

Persoană care analizează și evaluează funcționalitatea sistemului în cadrul lucrării de licență.

- Responsabilități

- evaluarea funcționării sistemului

- verificarea implementării tehnice

- analiza documentației

- Nivel de competență

- ridicat (academic)

- Interacțiune cu sistemul

- observare directă

- utilizare aplicație demo

- Estimări

- utilizatori totali: 1–2

- utilizatori simultani: 1

- utilizatori externi: 100%

- 5. Rezumat general

| Clasă utilizator | Utilizatori totali | Simultan | Externi |
| --- | --- | --- | --- |
| Șoferi (utilizatori finali) | 50–200 | 1–5 | ~100% |
| Operator sistem | 1–3 | 1 | 0% |
| Întreținere | 1–2 | 1 | 50–100% |
| Formator/evaluator | 1–2 | 1 | 100% |

#### Intrări

- 1. Mijloace automate de intrare (hardware)

- 1.1 Senzori de parcare (IR / ultrasonic)

- Tip intrare: semnal digital

- Rol: detectarea vehiculelor la intrare și în locurile de parcare

- Flux de date: senzor → Arduino Mega → logică parcare

- 1.2 Senzor de gaz (MQ-2)

- Tip intrare: semnal analogic (ADC)

- Rol: detectarea situațiilor de risc

- Conversie: valoare analogică → stare logică (0/1)

- 2. Mijloace manuale de intrare (utilizator)

- 2.1 Interfață aplicație Android (GUI)

Aplicația mobilă reprezintă principalul mijloc de interacțiune al utilizatorului.

- Ecran principal (Main Screen)

Elemente:

- Status parcare (FREE / FULL)

- Număr locuri disponibile

- Indicator stare conexiune Bluetooth

- Ecran conexiune Bluetooth

Elemente:

- listă dispozitive HC-05

- buton „Connect”

- status conectare

- 3. Mapare către fluxuri de date

| Intrare | Tip | Flux de date |
| --- | --- | --- |
| Senzor IR | automat | Detectare vehicul → Arduino |
| Senzor gaz | automat | Alertă → Arduino → buzzer + app |
| Buton Connect | manual | Android → HC-05 |
| Date parcare | automat | Arduino → Bluetooth → Android UI |

- 4. Elementele de date și validare

- 4.1 free_spaces

- Tip: integer

- Interval: 0 – total_spaces

- Obligatoriu: da

- Validare: numeric, ≥ 0

- 4.2 parking_status

- Tip: string

- Valori permise: FREE, FULL

- Obligatoriu: da

- 4.3 gas_alert

- Tip: boolean

- Valori: 0 / 1

- Obligatoriu: da

- 4.4 bluetooth_device

- Tip: string

- Lungime: 5–20 caractere

- Obligatoriu: da

- 5. Controale de validare a datelor

- verificare interval numeric pentru free_spaces

- validare format mesaje Bluetooth (KEY:VALUE)

- verificare conexiune Bluetooth activă înainte de recepție

- ignorarea valorilor invalide sau incomplete

- debounce software pentru senzori (evitarea citirilor false)

- 6. Mesaje de sistem

- Mesaje informative:

- „Connecting to HC-05…”

- „Connected successfully”

- „Parking FULL”

- „Gas alert detected!”

- Mesaje de eroare:

- „Connection failed”

- „Invalid data received”

#### Ieșiri

1. Identificarea ieșirilor (coduri și denumiri)

- OUT_01 – Parking Status Display (LCD 16x2)

- OUT_02 – Mobile App Dashboard (Android UI)

- OUT_03 – Audio Alert System (Buzzer)

- OUT_04 – Barrier Control Output (Servo Motor)

- OUT_05 – Bluetooth Status Messages (HC-05)

2. Descrierea ieșirilor

- 2.1 OUT_01 – LCD Display (16x2)

Conținut:

- număr locuri disponibile (free_spaces)

- mesaje de stare:

  - „FREE”

  - „FULL”

  - „GAS ALERT”

Structură afișare:

Line 1: Parking Status
Line 2: Free Spaces: X

Scop:

- informare locală în timp real

Utilizatori:

- operator sistem

- utilizatori aflați la parcare

2.2 OUT_02 – Aplicație mobilă Android

Conținut:

- status parcare (FREE / FULL)

- număr locuri disponibile

- stare conexiune Bluetooth

- alerte gaz

Elemente UI:

- TextView (status)

- Indicator conexiune

- buton refresh/reconnect

Scop:

- monitorizare de la distanță

Utilizatori:

- șoferi (utilizatori finali)

2.3 OUT_03 – Sistem de alertă (Buzzer)

Conținut:

- semnal sonor

Scenarii:

- parcare plină

- detecție gaz

Scop:

- avertizare imediată locală

Utilizatori:

- operator / persoane din proximitate

2.4 OUT_04 – Control barieră (Servo motor)

Conținut:

- deschidere / închidere barieră

Scenarii:

- acces permis → barieră deschisă

- parcare plină → barieră închisă

Scop:

- control acces fizic

2.5 OUT_05 – Mesaje Bluetooth

Conținut:

- "FREE:3"

- "FULL"

- "GAS_ALERT:1"

Scop:

- transmiterea stării sistemului către aplicația mobilă

Utilizatori:

- aplicația Android (automat)

3. Reprezentare generală a ieșirilor

┌────────────────────────┐
        │   Arduino Mega         │
        └─────────┬──────────────┘
                  │
   ┌──────────────┼──────────────┐
   ▼              ▼              ▼
 LCD 16x2     Buzzer       Servo Motor
   │              │              │
   └──────┬───────┴───────┬──────┘
          ▼
   HC-05 Bluetooth
          ▼
   Android Application UI

4. Scopul ieșirilor și utilizatori principali

| Ieșire | Scop | Utilizatori |
| --- | --- | --- |
| LCD | afișare locală | operator, utilizatori locali |
| Android UI | monitorizare la distanță | șoferi |
| Buzzer | alertare audio | operator |
| Servo barieră | control acces | sistem automat |
| Bluetooth | transmitere date | aplicație mobilă |

5. Restricții și securitate

- accesul la aplicația Android este limitat la dispozitivele împerecheate (Bluetooth pairing)

- nu există acces public extern (fără internet)

- mesajele Bluetooth sunt simple text, fără date personale

- sistemul este izolat fizic (embedded), reducând riscurile de securitate

### 5.4       Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

1. Interfața Arduino – Senzori și actuatori

Descriere

Interfața dintre Arduino Mega și componentele hardware permite citirea datelor de la senzori și controlul elementelor de ieșire.

Tipuri de conexiuni:

- intrări digitale/analogice (senzori IR, senzor gaz)

- ieșiri digitale (buzzer, LED-uri)

- control PWM (servomotor)

Funcții:

- citirea stării parcării

- detectarea vehiculelor

- generarea alertelor

2. Interfața Arduino – LCD (16x2)

Descriere

Interfață de afișare locală a informațiilor sistemului.

Tip conexiune:

- I2C sau paralel (în funcție de implementare)

Date afișate:

- număr locuri disponibile

- mesaje de stare (FREE / FULL / ALERT)

3. Interfața Arduino – Bluetooth HC-05

Descriere

Interfață de comunicație wireless între Arduino și aplicația Android.

Tip:

- UART serial (TX/RX)

- Bluetooth SPP (2.4 GHz)

Funcție:

- transmiterea stării parcării în timp real

- recepția eventualelor comenzi

4. Interfața Android – Bluetooth API

Descriere

Interfață software utilizată pentru conectarea și comunicarea cu modulul HC-05.

Componente:

- BluetoothAdapter

- BluetoothSocket

- InputStream / OutputStream

Funcții:

- scanare dispozitive

- conectare HC-05

- recepție mesaje seriale

5. Interfața utilizator (GUI Android)

Descriere

Interfața grafică prin care utilizatorul interacționează cu sistemul.

Elemente UI:

- TextView (status parcare)

- indicator locuri disponibile

- buton conectare Bluetooth

- mesaje de alertă

Funcții:

- afișare date în timp real

- conectare/deconectare sistem

- informare utilizator

6. Interfața de control barieră

Descriere

Interfață fizică între Arduino și servomotor.

Funcție:

- deschidere/închidere barieră în funcție de logică

7. Interfața de semnalizare (buzzer)

Descriere

Interfață de alertare audio controlată de Arduino.

Funcții:

- semnalizare parcare plină

- alertă gaz

## Scenarii de utilizare

- 1. Funcționalitatea generală a sistemului

Sistemul realizează următoarele funcții principale:

- detectarea ocupării locurilor de parcare

- calculul numărului de locuri disponibile

- controlul barierei de acces

- detectarea situațiilor de risc (gaz)

- transmiterea datelor către aplicația mobilă prin Bluetooth

- afișarea în timp real a stării parcării

Interacțiunea cu utilizatorul se realizează prin aplicația Android, iar sistemul hardware funcționează automat.

- 2. Scenarii operaționale

- Scenariul 1: Intrarea unui vehicul în parcare

Pași de execuție:

- Vehiculul se apropie de intrarea parcării.

- Senzorul IR/ultrasonic detectează prezența vehiculului.

- Arduino Mega verifică numărul de locuri disponibile.

- Dacă există locuri libere:

  - servomotorul ridică bariera

  - LCD afișează „Access Granted”

- Dacă parcarea este plină:

  - bariera rămâne închisă

  - LCD afișează „FULL”

- Datele sunt transmise prin HC-05 către aplicația Android.

- Scenariul 2: Monitorizarea parcării de către utilizator

Pași de execuție:

- Utilizatorul deschide aplicația Android.

- Aplicația inițiază conexiunea Bluetooth cu modulul HC-05.

- Arduino transmite periodic starea parcării:

  - număr locuri libere

  - status general

- Aplicația afișează datele în timp real pe ecran.

- Utilizatorul poate decide dacă intră în parcare sau nu.

- Scenariul 3: Detectarea unei situații de risc (gaz)

Pași de execuție:

- Senzorul de gaz detectează o valoare peste prag.

- Arduino generează o alertă de tip „GAS_ALERT”.

- Buzzer-ul este activat pentru avertizare sonoră.

- LCD afișează mesaj de avertizare.

- Aplicația mobilă primește notificarea prin Bluetooth.

- Scenariul 4: Parcarea devine plină

Pași de execuție:

- Toate locurile sunt ocupate.

- Arduino setează free_spaces = 0.

- Sistemul generează status „FULL”.

- Bariera este blocată automat.

- Aplicația mobilă afișează „Parcare complet ocupată”.

- Scenariul 5: Pierderea conexiunii Bluetooth

Pași de execuție:

- Aplicația pierde conexiunea cu HC-05.

- Sistemul continuă funcționarea locală pe Arduino.

- Utilizatorul primește mesaj „Connection lost”.

- Re-conectarea poate fi inițiată manual din aplicație.

- 3. Interacțiunea dintre componente

Senzori → Arduino Mega → Decizie logică
                     ↓
            LCD + Servo + Buzzer
                     ↓
              HC-05 Bluetooth
                     ↓
             Aplicație Android
                     ↓
              Utilizator final

- 4. Comportamente nepermise ale sistemului

Sistemul NU trebuie să:

- permită accesul dacă parcarea este plină

- transmită date fără validare

- permită conectări Bluetooth neautorizate

- afișeze valori negative pentru locuri disponibile

## 7.Proiectare de detaliu

Această secțiune descrie proiectarea completă a sistemului Smart Parking, incluzând componentele hardware, software, comunicațiile și integrarea acestora într-un sistem funcțional.

- 7.1 Proiectare hardware de detaliu

Sistemul este construit pe baza microcontrollerului Arduino Mega 2560, care coordonează toate componentele hardware.

Componente hardware:

- Arduino Mega 2560

  - Alimentare: 5V DC

  - Procesor: ATmega2560, 16 MHz

  - Memorie: 256 KB Flash, 8 KB SRAM

  - Rol: unitate centrală de control

- Senzor IR / ultrasonic

  - Alimentare: 5V

  - Semnal: digital (0/1)

  - Rol: detectare vehicul

- Senzor gaz MQ-2

  - Alimentare: 5V

  - Semnal: analogic (0–1023)

  - Rol: detecție gaze

- Servomotor

  - Alimentare: 5V

  - Semnal: PWM

  - Rol: control barieră

- LCD 16x2

  - Interfață: I2C / paralel

  - Rol: afișare stare sistem

- Buzzer

  - Semnal: digital ON/OFF

  - Rol: alertare sonoră

- Modul Bluetooth HC-05

  - Alimentare: 5V

  - Comunicație: UART (TX/RX)

  - Baud rate: 9600 bps

  - Rol: comunicație cu aplicația Android

Reprezentare hardware (simplificată)

[Senzori IR + Gaz]
        ↓
   [Arduino Mega]
   ↓   ↓    ↓    ↓
LCD Servo Buzzer HC-05
                  ↓
           Smartphone Android

7.2 Proiectare software de detaliu

Serviciu 1: ControlParcare

- Clasificare: aplicație embedded (Arduino)

- Definiție: gestionează starea parcării și locurile disponibile

- Cerințe: procesare în timp real

- Structuri date: free_spaces, parking_slots[]

- Procesare: numărare locuri libere + decizie acces

- Interfețe: LCD, HC-05, servomotor

Serviciu 2: SensorManager

- Clasificare: serviciu de date

- Definiție: citește date de la senzori

- Cerințe: acuratețe ridicată

- Procesare: conversie semnal analog/digital

- Interacțiuni: Arduino Mega

Serviciu 3: BluetoothCommunication

- Clasificare: serviciu comunicație

- Definiție: transmite date către Android

- Structuri date: string "FREE:3", "FULL"

- Constrângeri: 9600 bps, UART

Serviciu 4: AndroidAppUI

- Clasificare: aplicație utilizator

- Definiție: afișează status parcare

- Procesare: parsing mesaje Bluetooth

- Interfețe: Bluetooth API, UI Android

7.3 Proiectare detaliată de securitate

- Autentificare: pairing Bluetooth (PIN HC-05)

- Autorizare: acces doar dispozitive asociate

- Jurnalizare: log local în aplicație (opțional)

- Criptare: implicit Bluetooth (nivel basic)

- Porturi rețea: UART serial (9600 bps), Bluetooth 2.4 GHz

- Intrusion detection: nu este implementat (sistem embedded)

7.4 Proiectare performanță sistem

- Capacitate: 1 parcare / 1 dispozitiv conectat

- Performanță:

  - răspuns < 200 ms

- Disponibilitate:

  - 99% (hardware dependent)

- Backup:

  - reset Arduino

- Single point of failure:

  - Arduino Mega (critic)

7.5 Proiectare comunicații interne

- Topologie: punct-la-punct

- Arduino ↔ HC-05 ↔ Android

- Protocol: UART + Bluetooth SPP

- Date: string-uri text

- Flux unidirecțional + bidirecțional (status + comenzi)

Arduino → HC-05 → Android
Android → HC-05 → Arduino

- 8. Controale pentru verificarea integrității sistemului

- 8.1 Securitate internă

- acces limitat la funcții hardware

- control prin logică Arduino

- fără acces direct utilizator la hardware

- 8.2 Audit și raportare

- mesaje de stare în aplicație

- loguri simple (conexiune, erori)

- 8.3 Validare date

- free_spaces ≥ 0

- free_spaces ≤ total_spaces

- mesaje Bluetooth validate (format KEY:VALUE)

- 8.4 Procese de verificare

- inițializare sistem la pornire

- reset automat la erori

- ignorare date invalide senzori

- 8.5 Identificare acces

- identificare prin dispozitiv Bluetooth

- timestamp în aplicație (opțional)

- fără utilizatori multipli autentificați

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului

Dezvoltarea și actualizarea documentației pentru sistemul Smart Parking sunt realizate incremental, pe baza modificărilor aduse proiectului hardware și software. Fiecare versiune a documentului este numerotată și arhivată, iar modificările sunt înregistrate pentru a asigura trasabilitatea și controlul versiunilor.

Documentul este gestionat de autorul proiectului și este actualizat pe măsură ce sunt adăugate noi funcționalități sau sunt corectate/optimizate implementări existente.

Tabel 1 – Înregistrarea modificărilor asupreaa documentului curent

| versiune | Data | Autorul/Deținătorul | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/03/2026 | Iordache Dumitru-Gabriel | Crearea inițială a documentului de proiectare a sistemului Smart Parking |
| 1.1 | 15/03/2026 | Iordache Dumitru-Gabriel | Adăugare secțiuni hardware (Arduino Mega, senzori, modul Bluetooth HC-05) |
| 1.2 | 05/04/2026 | Iordache Dumitru-Gabriel | Actualizare proiectare software și descriere aplicație Android |

Anexa B: Acronime

Tabel 2 - Acronime

| Acronim | Forma completă |
| --- | --- |
| ADC | Analog to Digital Converter |
| API | Application Programming Interface |
| ATmega2560 | Microcontroller AVR (Arduino Mega core) |
| COTS | Commercial Off-The-Shelf |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| DFD | Data Flow Diagram |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
| GUI | Graphical User Interface |
| HC-05 | Bluetooth Serial Module |
| I2C | Inter-Integrated Circuit |
| IR | Infrared Sensor |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| MQ-2 | Gas Sensor Module (Smoke/LPG/CO detection) |
| PWM | Pulse Width Modulation |
| RAM | Random Access Memory |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter |

Anexa C Documente la care se face referire

Acest document de proiectare pentru sistemul Smart Parking a fost realizat pe baza cerințelor academice de licență și a documentației tehnice aferente componentelor hardware și software utilizate (Arduino Mega, senzori, modul Bluetooth HC-05, aplicație Android). De asemenea, documentul este corelat cu materiale de referință privind programarea embedded și dezvoltarea aplicațiilor mobile.

Tabel 3 – Documente la care se facce referire

| Nume document | Locație sau URL | Dată emitere document |
| --- | --- | --- |
| Arduino Mega 2560 Datasheet | https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560 | 2024 |
| HC-05 Bluetooth Module Datasheet | https://chatgpt.com/c/69e7d7b7-0604-832e-9d8f-6ae7c7f8c7e7 | 2023 |
| MQ-2 Gas Sensor Datasheet | https://www.waveshare.com/wiki/MQ-2_Gas_Sensor | 2023 |
| Documentație Android Bluetooth API | https://chatgpt.com/c/69e7d7b7-0604-832e-9d8f-6ae7c7f8c7e7 | 2025 |
| Ghid programare Arduino C/C++ | https://www.arduino.cc/reference/en/ | 2024 |